动物肺功能分析系统

【详细说明】

四十多年来，作为临床前肺功能研究领域的技术创新领导者，美国Buxco公司始终为世界顶级医药科研机构和科学家们提供领先业界的专利创新产品及解决方案，至今成功地保持着全球市场占有率第一的荣誉。我们不仅提供完善细致的售后服务，还主动提供学术和技术上的支持。与用户卓有成效的沟通和互动，是Buxco不断创新并引领该领域实验技术与设备发展方向的成功秘诀。 您对Buxco的信赖和选择，是我们不断发展的源动力！ 您可以在以下研究领域得到我们的支持和帮助： Phenotyping 显型表现型快速筛选 Asthma 哮喘 COPD 慢阻肺 Pulmonary diseases 各种肺部疾病研究 Drug development 新药研究及筛选、药理药效分析 Metabolism 药物代谢 Toxicology 药物毒理及安全性分析 Immunology 免疫学研究 Cardiovascular 心血管系统研究 Edema 水肿 我们主要提供以下设备： Mass Dosing系统：用于建立哮喘等动物模型（小鼠、大鼠、豚鼠等）。 WBP系统：非束缚清醒动物全身体积描记系统（又称无创系统）。 NAM系统：有束缚清醒动物双腔（鼻部/胸部）体积描记系统（包括double chamber, head-out，nose-only）。 RC系统：麻醉动物气道阻力与动态肺顺应性检测分析系统（又称有创系统）。 PFT系统：麻醉动物肺功能检测分析系统（可提供与人类肺功能仪相同的参数，可扩展弥散功能等检测）。 Metabolism系统：可提供VO2，VCO2等参数，用于代谢和毒理分析。 Cough系统：自动记录分析豚鼠的咳嗽实验。 Inhalation Dosimetry：曝露染毒设备（雾化、粉尘、气体等方式）；还可监测给药浓度，确定药物吸入量等。 Aerosol Delivery：雾化给药系统。 WBP、NAM、RC、PFT等检测系统均有针对大小鼠、豚鼠、兔子、猫、狗、灵长类等不同动物的型号供选择。 FinePointe? RC 气道阻力与肺顺应性检测系统 Resistance and Compliance 学术界推崇的金标准 FinePointe? RC系统是Buxco检测动物气道阻力与动态肺顺应性的系列有创系统中的最新产品。实验中需要对动物进行麻醉，并实施气管切开手术。通过测量端口压、跨肺压或胸膜压以及气道中气体流速等参数，直接得出气道阻力、肺顺应性、潮气量、分时气量等肺功能指标参数，支持动物自然呼吸和机械通气两种方式。 FinePointe? series RC system for mouse with in-line aerosol, ventilator, heated bed, and heart rate monitoring （BP or ECG）. FinePointe? RC还拥有检测动物血压、提供ECG指标的功能。另外通过定制特殊气管插管或面罩可实现动物无创伤检测，保证动物实验后存活，可对同一只动物进行多次实验以满足长期跟踪研究的需要。通过USB串联，支持同时对多只动物进行检测。 Buxco's new FinePointe? RC system 是检测动物气道阻力和肺顺应性的最佳选择，指标参数、检测方法已发展沿用数十年，为国际学术界广泛接受认可。是哮喘、气道炎症等疾病临床前研究的必备仪器。 主要特点 直接检测气道阻力与动态肺顺应性、潮气量等生理指标； 自动校准，避免了人工日常校准的繁琐工作及不确定性； 动物托板可自动加热以保持动物体温； 支持呼吸机辅助呼吸和自然呼吸两种方式的测试； 数模转换（A/D）、前置放大器、流速及压力传感器、雾化给药控制及一台小型动物呼吸机集成在同一底板装置之中，结构更紧凑简洁，安装和重新布置非常方便； 系统内置呼吸机可设定为定容或定压方式。PEEP可通过软件设定； 内嵌式雾化给药系统；支持通过静脉注射给药； 可选装心电图ECG及血压心率监测组件； 易于扩展。通过USB连接可同时检测多个动物。 FinePointe? NAM :: 无创气道高反应检测（Non-invasive Airway Mechanics） FinePointe? NAM系统源自Double Chamber系统，在继承原有特点的基础上进行了优化革新设计，非常适合于哮喘、COPD等研究，动物无需麻醉和气管插管手术，可长期跟踪研究同一只动物对药物或疗法的反应效果。特殊气道阻力Specific Airway Resistance （SRaw）和特殊气道导率Specific Airway Conductance （SGaw）都是学术界广泛认可的无创动物肺功能检测指标。 主要特点： 整洁、集成化设计，每个平台可同时检测四只动物，极少外部管道和连接线缆； 自动校准；高可靠性； 只需更换不同体积描记器即可在同一平台上检测小鼠、大鼠和豚鼠； 自动感应动物种类并调整软件分析参数设定； 动物在装入体积描记器前进行固定，比以往型号更易操作； 对清醒动物有约束类检测系统中唯一适合大量筛选实验的仪器； 分别检测鼻部和胸部气流变化，综合分析计算，结果更准确； 软件、硬件均可控制实验进程； 灵活的雾化给药和偏流供风机制； 易扩展升级。并可方便地通过USB连接扩展至更多station； FinePointe系统软件提供从数据检测到实验报告一站式服务。